### Descriptif Technique

DÉMOLITIONS

GROS-OEUVRE

CHARPENTE - COUVERTURE

ÉTANCHÉITÉ

- MENUISERIES EXTERIEURES – OCCULTATION

- SERRURERIE ET GARDE-CORPS

- MENUISERIES INTERIEURES

- CLOISONS - ISOLATION

- CONDUITS DE FUMEE ET DE VENTILATION

- CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS

- REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE

- PEINTURES PAPIERS PEINTS

- PLOMBERIE SANITAIRE

- ELECTRICITE

# CHAUFFAGE - VENTILATION

- GARAGES

- PALIERS D'ETAGES

- CAGES D'ESCALIERS

- CAVES

- EQUIPEMENTS

- EXTERIEURS

- DESCRIPTIF SOMMAIRE :

#### DEMOLITIONS

Toutes les démolitions comprennent l'évacuation des gravois et toutes sujétions d'étaiements pour les percements de toutes natures.

- Les démolitions de la maison comprennent :

- L'appentis en pignon. La maçonnerie pour la création de baies.

- La couverture et la charpente.

- L'intérieur (cloisons, planchers, dallages, ).

- Les démolitions de l'hôtel comprennent :

- La première volée de l'escalier

.La maçonnerie au rez-de-chaussée pour la création des halls.

- Les panneaux en allèges au rez-de-chaussée (côté port).

- Les cloisons en béton armé ou maçonnées.

Les refends, y compris toutes sujétions de reprises de structures et l'escalier en béton entre le rez-de-chaussée et le sous sol.

- Les huisseries de portes et de baies incorporées dans l'ensemble des cloisons.

- La dépose de tous les faux plafonds des circulations.

La dépose de tous les appareils sanitaires dans les chambres, cuisine collective, avec les alimentations et les évacuations.

- La dépose de tous les réseaux électriques et de chauffage.

- La dépose de la chaudière et des radiateurs.

- La démolition des gaines E.U. existantes et de ventilation mécanique.

- La dépose de toutes les baies extérieures. L'escalier en béton de la façade Sud.

L'escalier métallique de la façade Nord. Les fosses existantes. Les balcons non utilisés.Les souches maçonnées en toiture.

- La démolition des chapes existantes aux niveaux 2, 3 et au niveau 1 de la zone surélevée.

Les travaux de trémies de planchers comprennent :L'étaiement. La démolition des planchers hourdis.

La reprise soignée en périphérie. Toutes sujétions de reprises de structures éventuelles pour les créations des gaines et des escaliers.

#### GROS- ŒUVRE

Garages : Fouilles

Terrassement : Fouilles en pleine masse, en tranchées pour fondations et réseaux.

Fondations : Fondations sur semelles filantes et isolées B.A.

Murs périphériques ou de soutènement : Voiles B.A. (épaisseur suivant calculs).

Murs de refends : Voiles B.A. (épaisseur suivant calculs).

Escalier B.A. : Coulé sur place ou préfabriqué.

Dallage béton sur hérisson de pierres.

Planchers sur les garages recevant les parkings

Dalle pleine B.A. (épaisseur suivant calculs).

Planchers sur les garages

Dalle pleine B.A. (épaisseur suivant calculs).

Escalier B.A. pour accès au parking supérieur.

- Logements

- Reprises des balcons

- Dalle pleine B.A. (épaisseur suivant calculs) ou structure métallique galvanisée.

- Reprise des trémies

- Plancher B.A. (épaisseur suivant calculs).

- Escaliers

- B.A. coulé sur place ou préfabriqué.

- Murs de façades (côté port)

- Parpaings enduits.

- Habillage extérieur et isolation

- Fourniture et pose d'une vêture extérieure en plaques de céramique colorée dans la masse sur

ossature avec interposition d'une laine de roche de 60 mm sur la façade Ouest suivant plan.

Fourniture et pose d'un bardage extérieur en zinc quartz sur volige et ossature, assemblage a joint debout, y compris interposition d'une laine de roche de 60 mm sur les façades suivant plans.

- Maison

Drainage périphérique  P.V.C. annelé perforé. Plancher rez-de-chaussée  Confection d'un dallage en béton.

Plancher haut   Plancher hourdis béton (épaisseur suivant calculs).

Maçonnerie    Entourages de baies dito l'existant.

Enduit     Monocouche teinté et lissé sur la périphérie après piquage de l'existant.

#### CHARPENTE - COUVERTURE

- Maison

Charpente    Fermettes en sapin du Nord, y compris voliges.

- Couverture  Fourniture et pose d'ardoises classe A sur voliges, y compris tous accessoires.

#### ÉTANCHÉITÉ

- Logements

- Etanchéité et accessoires

- Dépose de l'étanchéité existante.

- Fourniture et pose d'un multicouches autoprotégé sur terrasse non accessible.

- Châssis de désenfumage sur les escaliers.

Souches, ventilations et conduits divers, y compris solins, raccords divers et pose de système de sécurité type "agriss".

Confection d'un édicule en bacs acier pour habiller les groupes d'extraction et les gaines de V.M.C.

Garages      Etanchéité de type asphalte coulée sur le plancher haut formant parkings.

#### MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATION

Fenêtres et portes-fenêtres avec coffres en aluminium, double vitrage conforme à la N.R.T. 2000, équipées de volets roulants ; fermetures électriques sur toutes les baies des logements avec commande centralisée.

- Porte extérieure de la maison en bois exotique.

#### SERRURERIE ET GARDE-CORPS

- Structures supports des balcons et garde-corps en acier protégé par galvanisation à chaud.

- Habillage des balcons par tôle en aluminium laqué ou en bois exotique, formant pergola.

#### MENUISERIES INTERIEURES

- Huisseries et bâtis  Bois.

- Portes intérieures

- Portes iso planes pré - peintes post - formées.

- Portes de séjour en bois exotique "Movingui" à grands vitrages sur les logements.

- Portes palières

- Portes pleines post - formées avec un affaiblissement acoustique de 35 dB(A), huisseries bois,

serrures à trois points, microviseur.

Portes de placards   Portes coulissantes toutes hauteurs suivant plans, de coloris au choix.

- Sol - Plinthes

- Parquet en bois composé d'une lame de bois massif de 5 à 6 mm contrecollée sur une âme en

latté, essence au choix dans la gamme du fabricant ; Plinthes dito le parquet.

- Localisation : Chambres des logements et de la maison.

#### CLOISONS - ISOLATION

- - Logements

- Doublage des murs extérieurs : pour mémoire ; Isolation extérieure.

Isolation pour correction phonique par complexe "placolaine" des Ets "PLACOPLATRE" sur les murs et refends intérieurs suivant nécessité des logements.

- Cloisons type "SAD" de 140 mm d'épaisseur entre les logements.

- - Maison

Doublage des murs extérieurs par plaques de plâtre sur ossature acier et isolation par laine de roche.

- Isolation en combles par 0,20 m de laine de verre.

#### CONDUITS DE FUMEE ET DE VENTILATION

Conduits de ventilation   V.M.C., ventilation mécanique simple flux, gaines en aluminium et galva.

CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS

Chutes d'eaux pluviales des toitures

P.V.C.

Chutes d'eaux usées    P.V.C., ventilation primaire hors toiture.

Canalisations en sous sol  P.V.C. compris raccords, coudes, tés, siphons, regards en ciment. Branchements Eaux usées sur réseau communal.

#### REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE

Chapes sur isolant sur l'ensemble des niveaux pour une correction acoustique et thermique.

Entrées, dégagements, W.C., salles d'eau, cuisines, séjours et celliers, y compris les plinthes : carrelages 30 x 30 cm.

Cuisine : Faïence 15 x 15 cm en couleur 4 rangs au dessus des plans de travails et retours sur 0,60 m.

Salle de bains : Faïence 15 x 15 cm couleur en périphérie sur 14 rangs de haut (y compris habillage de la baignoire).

#### PEINTURES PAPIERS PEINTS

Peintures extérieures

Deux couches de peinture anticorrosion sur la serrurerie.

Deux couches de peinture à garantie décennale sur les murs existants conservés en l'état.

Peintures intérieures

Sur menuiseries : Préparation, enduit, deux couches de peinture.

Sur murs : Préparation, enduit, deux couches de peinture.

Sur plafonds : Préparation, enduit, deux couches de peinture.

Sur canalisations, tuyauteries, chutes, éléments de chauffage et divers : Préparation, deux couches de peinture.   Sous faces des balcons   Peinture de type piolithe.

#### PLOMBERIE SANITAIRE

Kitchenette Studio et T1

Une cuve, un égouttoir, robinetterie mitigeuse. Meubles hauts et bas.

Un réfrigérateur.   Une plaque vitro cérame,( 2 feux )

Un lave-linge.   Un micro-ondes.

Kitchenette 2 pièces et plus

Une cuve, un égouttoir, robinetterie mitigeuse. Meubles hauts et bas.

Un réfrigérateur.

Une plaque vitro-cérame,( 4 feux )

Un lave-linge.   Un lave-vaisselle.    Un micro-ondes.

Distribution d'eau froide  En cuivre, parcours en gaine technique palière avec comptage individuel. Dérivations individuelles en cuivre, apparentes ou encastrées.

Production et distribution d'eau chaude individuelle par ballons (studios et types 2 : 200 litres ;

types 3 et 4 : 250 litres) situés dans les rangements ou celliers.

Evacuations : Collecteurs en P.V.C.

Appareils sanitaires : W.C. en porcelaine vitrifiée blanche.

Meuble comprenant une ou deux vasques selon place en porcelaine vitrifiée blanche, un miroir et un rangement sous le plan de vasque.

Receveur de douche en porcelaine vitrifiée blanche avec cabine de douche.

Baignoire en acrylique avec pare-douche.  Robinetterie Mitigeuse N.F.

Baignoire avec vidage automatique, ensemble douchette et flexible, habillage baignoire en faïence.

Robinet d'arrêt et siphon en attente pour le lave-linge et le lave-vaisselle.

Nota: Les appartements avec cellier seront équipés d une évacuation et alimentation pour lave-linge.

#### ELECTRICITE

Appareillage  Marque "LEGRAND", série sagane.

Type d'installation : Tableau de distribution et disjoncteur, encastrés sous portillon dans les entrées, distribution éclairage, prises de courant et équipements divers en dalle béton, murs et cloisons sous fourreaux.

Puissance à desservir : Logements du studio au quatre pièces : 9 à 12 kW.

Services généraux : 9 kW.

Equipement de chaque pièce : Appareillage encastré.

Entrée :  Un ou deux points lumineux en plafond commandés en va et vient ou simple allumage ou  télérupteur.

Une prise de courant 2 x 10/16 A + T.

Un portier interphonique.

Un tableau disjoncteur avec portillon.

Cuisine :  Un point lumineux en plafond commandé en va et vient, simple allumage.

Un point lumineux en applique en simple allumage au dessus du plan de travail.

Cinq prises de courant 2 x 10/16 A + T, dont trois à 1,10 m de hauteur sur le plan de travail.

Une prise de courant 2 x 10/16 A + T spécialisée pour lave vaisselles et lave-linge selon les logements.

Une connexion terminale 2 x 10/32 A + T.

Séjour :  Un point lumineux en plafond commandé en va et vient, simple allumage.

Cinq prises de courant 2 x 10/16 A + T, dont une P.C. commandée.

Un point lumineux en plafond des balcons.

Chambre :   Un point lumineux en plafond commandé en simple allumage.

Quatre prises de courant 2 x 10/16 A + T.

Dégagement :  Un ou deux points lumineux en plafond commandés en va et vient ou simple allumage ou télérupteur.

Une prise de courant 2 x 10/16 A + T.

Salle de bains :  Dans le volume 2, une applique classe II commandée en simple allumage depuis l'accès au local.

Dans le volume 3, un point lumineux en plafond équipé d'une douille provisoire isolante, commandé en simple allumage depuis l'accès au local.

Une prise de courant 2 x 10/16 A + T.

Une prise de courant 2 x 10/16 A + T spécialisée lave linge.

W.C. :  Un point lumineux en plafond commandé en simple allumage.

Nota: Les appartements avec cellier seront équipés éventuellement de deux prises de courant

2 x 10/16 A + T spécialisée lave linge et sèche linge.

Cellier :  Un point lumineux en plafond commandé en simple allumage.

Quand cellier, les appartements seront équipés de deux prises de courant 2 x 10/16 A + T  spécialisée lave linge et sèche linge.

Sonnerie de porte palière  Type carillon deux tons.

Bouton poussoir, sonnerie porte-étiquette sur palier.

Equipements de télécommunications : Radio - T.V. par parabole

Prise T.V. - F.M. dans chaque séjour et dans une chambre.

Téléphone  Deux conjoncteurs par appartement (séjour et dans une chambre).

Commande d'ouverture de la porte principale d'entrée de l'immeuble

Poste interphonique.

#### CHAUFFAGE - VENTILATION

Type d'installation : Chauffage électrique.

Régulation et programmation par thermostat d'ambiance programmable.

Températures garanties dans les diverses pièces par température minima extérieure de - 4° C

Séjour, chambres, cuisine, entrée : 19 ° C.

Salle de bains : 21° C.

Appareils d'émission de chaleur de marque "ATLANTIC" ou "AIRELEC"

Convecteurs de type radiants dans les séjours et cuisines.

Convecteurs dans les chambres et dégagements.

Radiateurs type "sèche serviettes" dans les salles d'eau.

Conduits et prises de ventilation

Extraction d'air vicié dans les pièces de services (cuisines, bains, W.C., celliers).

Prises d'air frais

Entrées d'air neuf autoréglables 30 m3/h dans les coffres de volets.

#### GARAGES

Sols

B.A. talôché.

Portes d'accès

Portes basculantes en acier laqué d'usine avec serrures à canons européens, l : 2,20 m, h : 2,00 m.

Electricité    Un point lumineux en plafond.

Une prise de courant 2 x 10/16 A + T.

HALL D'ENTREE

Ossature porte d accès   Aluminium laqué. Double vitrage deux faces type "stadip".

Sols  Carrelage vitrifié 30 x 30 cm. Avec un calepinage en grès cérame poli de 10 % de la surface.

Parois   Panneaux menuisés en habillage avec miroir sur la cloison opposée à l'escalier et en habillage des gaines techniques.  faïence sur les autres cloisons.

Plafonds    Peinture sur plaques de plâtre de type "GYPTON" avec correction acoustique.

Portes d'accès et système de fermeture

Porte type "grand trafic" en aluminium laqué.

Fermeture porte d'entrée hall par gâche électrique commandée par poste interphonique

d'appartement.

Boîtes aux lettres et paquets normalisées.

Tableau d'affichage incorporé aux boîtes à lettres.

Equipement électrique  Luminaires par spots basse tension en plafond commandés par minuterie.

#### PALIERS D'ETAGES

Sols : Carrelage en grès cérame de 30 x 30 cm.

Murs   Peinture structurée ou revêtement mural de qualité.

Panneaux menuisés en habillage des gaines techniques.

Plafond acoustique.

Equipement électrique

Dégagements des étages et rez de chaussée : Eclairage par spots encastrés commandés par

minuterie.

#### CAGES D'ESCALIERS

Murs  Peinture structurée ou revêtement mural de qualité.

Plafonds  Peinture.

Escaliers      Marches et contremarches : carrelage en grés cérame vitrifié 20 x 20 cm, y compris plinthes.

Sous face de la paillasse : peinture.

Eclairage  Appliques décoratives commandées par minuterie.

#### CAVES

Portes à âme pleine avec serrures dito celles des appartements.

Cloisons en maçonnerie de parpaings de 10 cm montés à joints refoulés.

Peinture de sol.  Portes coupe-feu sur le sas d'accès.

Ventilations hautes et basses par grilles en P.V.C. à l'intérieur et sur l'extérieur.

Un point lumineux par cave.

#### EQUIPEMENTS

Téléphone    Distribution en câbles multipolaires téléphoniques cheminant en gaines techniques courants faibles  sur les paliers.    Dérivation d'étage depuis les réglettes d'étage pour l'alimentation de l'appartement.

Câble T.V. - Radio F.M.

Installation de distribution de télévision dont l'origine se situe sur l'antenne et la parabole situées sur le toit comprenant les amplificateurs, les répartiteurs des logements avec prise T.V.-F.M. (deux prises par logement) et les alimentations.

#### EXTERIEURS

V.R.D.   Terrassement et voirie.

Mise en oeuvre d'une chaussée en enrobé sur le terrain supérieur et sur le plancher des garages.

Reprise d'un tapis d'enrobé sur la cour inférieure, y compris bordures, caniveaux, regards E.P. et peinture des places de parkings.

Mise en oeuvre sur la périphérie d'une clôture en panneaux laqués type treillis soudé avec deux portails coulissants en aluminium laqué à ouverture télécommandée ou barrière d'accès.

Clôture en grillage avec haie vive incorporée en séparation des jardins privatifs.

Reprise du mur de soutènement côté port.

Pose de garde-corps en inox 316 L avec câbles intermédiaires en inox sur les terrasses côté port.

Reprise de la falaise et expurgation des éboulis. Terrasse des logements en rez-de-chaussée en platelage bois exotique avec complément de murs en maçonnerie de moellons dito l'existant. Plantations.    Portillons pour accès piétons (U : 5).

CONTACTER MLLE TICIOU :